A Pentagon hálózati felépítése

Kivitelező: Horribili Kft.

Cég tulajdonosok:

Fülöp Krisztián Szilárd

Móricz Flávió

Tartalomjegyzék

1. Hálózat leírása	3

1.1 Hálózat tervezése	3

1.2 Hálózat felépítése	3

1. ábra: Hálózat logikai felépítése	4

2. ábra: Hálózat fizikai felépítése	5

2. VLAN	6

1. táblázat: Kapcsolókon átengedett VLAN-ok portonként	6

2. táblázat: VLAN-ok neve és IP tartománya részlegenként	7

3. IP-címek	7

3. táblázat: Hadosztályba tartozó PC IP-címek	7

4. táblázat: Eszköz IP-címek	8

4. Biztonság	8

4.1 Biztonsági beállítások	8

4.2 Jelszavak	9

5. táblázat: Jelszavak	9

5. Tesztelés	9

5.1 Show parancsok	9

3. ábra: SERVER_SW VLAN-ok	10

4. ábra: AIRFORCE_SW VLAN-ok	10

5. ábra: SPACEFORCE_SW Fa0/2 portja (show running config részlet)	10

6. ábra: ARMY_SW Gig0/1 portja (show interfaces gig0/1 switchport részlet)	11

5.2 Ping parancsok	11

7. ábra: PC10 (172.16.1.3) – SPACEFORCE_SERVER (172.16.1.2) ping	11

8. ábra: PC20(2) (172.16.1.37) – NAVY_SERVER (172.16.1.66) ping	11

9. ábra: NAVY_SW (172.16.1.134) – Admin PC (172.16.1.158) ping	12

# 1. Hálózat leírása

## 1.1 Hálózat tervezése

A Horribili céget megkérte az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere, hogy a Pentagon hálózatát korszerűsítsük, ugyanis az újonnan felmerülő orosz, és indiai hackerek támadásától tartanak.

A terv az, hogy a különböző hadosztályokat saját szerverrel és VLAN-al szereljük fel, így csak felügyelettel férnek hozzá egymás szigorúan titkos adataihoz.

Négy hadosztályt különítünk el:

- Űrhadosztály (Space Force, SPACEFORCE)

- Légierő (Air Force, AIRFORCE)

- Szárazföldi erő (Army, ARMY)

- Tengerészgyalogság (Navy, NAVY)

## 1.2 Hálózat felépítése

A hálózat összeköt:

- 17 számítógépet (részlegenként 4 PC, 1 Admin PC)

- 5 szervert (részlegenként 1 szerver, 1 Backup server)

A felhasznált forgalomirányító eszközök:

- 5 Cisco 2960-24TT kapcsoló

- 1 Cisco 1941 router (1 db HWIC-2T 2 portos serial bővítőkártyával)

A hálózat 5 alhálózatból áll, ebből 4 a hadosztályoknak fenntarott, 1 pedig a managementnek. A hálózat logikai és fizikai felépítése a 1. és a 2. ábrán láthatók

1. ábra: Hálózat logikai felépítése

2. ábra: Hálózat fizikai felépítése

# 2. VLAN

A VLAN-ok arra szolgálnak, hogy a hadosztályokat elszigeteljék egymástól. A hadosztályok saját szerverüket gyorsabban, router nélkül is elérik, de más szervert lassabban és csak a router felügyeletén keresztül érik el. A VLAN-ok nevei és IP tartománya a 2. táblázatban láthatók

Minden kapcsoló csak olyan VLAN forgalmát engedi át a trunkportjain, ami szükséges a hálózat működéséhez, ezzel csökkentve az egész hálózat terhelését. Az engedélyezett forgalmat mutatja a 1. táblázat

Ezen felül a kapcsolók nem ismerik azokat a VLAN-okat, amikre működésük közben nincs szükségül

### 1. táblázat: Kapcsolókon átengedett VLAN-ok portonként

| Eszköz | Interface | Port típusa | Átengedett VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVER_SW | Fa0/1 | Access | 10 |
|  | Fa0/2 |  | 20 |
|  | Fa0/3 |  | 30 |
|  | Fa0/4 |  | 40 |
|  | Fa0/10 |  | 100 |
|  | Fa0/11 |  |  |
|  | Fa0/5 | Trunk | All |
|  | Gig0/1 |  | 10, 20, 100 |
|  | Gig0/2 |  | 30, 40, 100 |
| AIRFORCE_SW | Gig0/1 |  | 10, 20, 100 |
|  | Gig0/2 |  | 10, 100 |
|  | Fa0/1 – Fa0/4 | Access | 20 |
| SPACEFORCE_SW | Gig0/1 | Trunk | 10, 100 |
|  | Fa0/1 – Fa0/4 | Access | 10 |
| ARMY_SW | Gig0/1 | Trunk | 30, 40, 100 |
|  | Gig0/2 |  | 40, 100 |
|  | Fa0/1 – Fa0/4 | Access | 30 |
| NAVY_SW | Gig0/1 | Trunk | 40. 100 |
|  | Fa0/1 – Fa0/4 | Access | 30 |

### 2. táblázat: VLAN-ok neve és IP tartománya részlegenként

| Részleg | VLAN | IP-cím | Alhálózati maszk |
| --- | --- | --- | --- |
| SPACEFORCE | VLAN 10 | 172.16.1.0 | 255.255.255.224 |
| AIRFORCE | VLAN 20 | 172.16.1.32 | 255.255.255.224 |
| ARMY | VLAN 30 | 172.16.1.64 | 255.255.255.224 |
| NAVY | VLAN 40 | 172.16.1.92 | 255.255.255.224 |
| Management | VLAN 100 | 172.16.1.128 | 255.255.255.0 |

# 3. IP-címek

Minden hadosztálynak és a managementnek van egy saját /27-es alhálózata, ami 30 eszköz csatlakoztatását engedélyezi alhálózatonként. Hadosztályonként maximum 24 PC üzemeltethető a kapcsolók bővítése nélkül, de az épületben jelenleg csak 4 PC van hadosztályonként.

A PC-k és eszközök IP-címei a 3. és 4. táblázatban láthatók:

### 3. táblázat: Hadosztályba tartozó PC IP-címek

| Hadosztály | Interface | IP-cím tartomány | Alhálózati maszk | Alapértelmezett átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPACEFORCE | Fa0 | 172.16.1.3 - 172.16.1.6 | 255.255.255.224 | 172.16.1.1 |
| AIRFORCE |  | 172.16.1.35 - 172.16.1.38 |  | 172.16.1.33 |
| ARMY |  | 172.16.1.67 - 172.16.1.70 |  | 172.16.1.65 |
| NAVY |  | 172.16.1.99 - 172.16.1.102 |  | 172.16.1.97 |

### 4. táblázat: Eszköz IP-címek

| Eszköz | Interface | IP-cím | Alhálózati maszk | Alapértelmezett átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PENTAGON_R | Gig0/0.10 | 172.16.1.1 | 255.255.255.224 | ___ |
|  | Gig0/0.20 | 172.16.1.33 |  |  |
|  | Gig0/0.30 | 172.16.1.65 |  |  |
|  | Gig0/0.40 | 172.16.1.97 |  |  |
|  | Gig0/0.100 | 172.16.1.129 |  |  |
| SERVER_SW | VLAN 100 | 172.16.1.130 |  | 172.16.1.129 |
| SPACEFORCE_SW |  | 172.16.1.131 |  |  |
| AIRFORCE_SW |  | 172.16.1.132 |  |  |
| ARMY_SW |  | 172.16.1.133 |  |  |
| NAVY_SW |  | 172.16.1.134 |  |  |
| SPACEFORCE_SERVER | Fa0 | 172.16.1.2 |  | 172.16.1.1 |
| ARIFORCE_SERVER |  | 172.16.1.34 |  | 172.16.1.33 |
| ARMY_SERVER |  | 172.16.1.66 |  | 172.16.1.65 |
| NAVY_SERVER |  | 172.16.1.98 |  | 172.16.1.97 |
| BACKUP_SERVER |  | 172.16.1.157 |  | 172.16.1.129 |
| Admin PC |  | 172.16.1.158 |  |  |

# 4. Biztonság

## 4.1 Biztonsági beállítások

- Az összes nem használt port le lett kapcsolva a kapcsolókon és a routeren.

- A kapcsolók hozzáférési portonként csak egy MAC-címet tanulnak meg, és ezt automatikusan a ragadós portbiztonsági módszer miatt.

- Távolról a telnettel szemben csak a biztonságosabb version 2 SSH-n keresztül konfigurálhatók az eszközök.

- Minden kapcsolóporton ki van kapcsolva a DTP.

- A jelszavak titkosítva vannak.

- Minden eszköz beállításai el vannak mentve induló konfigurációként, így áramszünet után sincs biztonsági rés a hálózaton (Esetleges meghibásodás esetén a konfigurációk a backup serverre is el vannak mentve)

## 4.2 Jelszavak

A biztonsági beállításokon kívül minden eszköz jelszóval van védve. Ezek a 4. táblázatban láthatók:

### 5. táblázat: Jelszavak

| Eszköz | Jelszótípus | Jelszó |
| --- | --- | --- |
| SPACEFORCE_SW | enable console vty | SF |
| AIRFORCE_SW | enable console vty | AF |
| ARMY_SW | enbale console vty | AR |
| NAVY_SW | enable console vty | NA |
| SERVER_SW | enable console vty | SE |
| PENTAGON_R | enable console vty | PR |

# 5. Tesztelés

## 5.1 Show parancsok

A SERVER_SW VLAN táblázata, ami minden VLAN-t tartalmaz, és az AIRFORCE_SW VLAN táblázata, ami csak azt, ami szükséges a működéséhez a 3. és 4. ábrán látható:

3. ábra: SERVER_SW VLAN-ok

4. ábra: AIRFORCE_SW VLAN-ok

A hozzáférési portok biztonsági konfigurációjára egy példa az 5. ábrán látható:

5. ábra: SPACEFORCE_SW Fa0/2 portja (show running config részlet)

A trunk portok forgalomszabályozására egy példa a 6. ábrán látható:

6. ábra: ARMY_SW Gig0/1 (SERVER_SW felé néző) portja (show interfaces gig0/1 switchport részlet)

## 5.2 Ping parancsok

VLAN-on belüli forgalomirányítás tesztelése egy PC saját hadosztályához tartozó szerverének pingelésével a 7. ábrán látható:

7. ábra: PC10 (172.16.1.3) – SPACEFORCE_SERVER (172.16.1.2) ping

VLAN közti forgalomirányítás tesztelése egy PC hadosztályán kívül lévő szerver pingelésével a 
8. ábrán látható:

8. ábra: PC20(2) (172.16.1.37) – NAVY_SERVER (172.16.1.66) ping

A management VLAN forgalomirányításának tesztelése egy kapcsolóról az Admin PC pingelésével a 9. ábrán látható:

9. ábra: NAVY_SW (172.16.1.134) – Admin PC (172.16.1.158) ping